1《工艺的基础》

1 工艺的基本概念

工艺（Process Technology）是指将产品设计图纸上的要求转化为物理产品的过程中,所采用的加工方法、顺序、设备、工装夹具、参数与操作规范的集合

1. 工艺规程（Process Planning）: 是一个系统化的文档，记录了产品从原材料到最终

装配的全过程工艺内容

2. 工艺卡片（工序卡）: 对单个工序的详细说明

设计和工艺的区别

| 设计 | 工艺 |
| --- | --- |
| 确定“做什么” | 确定“怎么做” |
| 输出是图纸 | 输出是操作方案与参数 |
| 设计考虑结构强度、美观、功能 | 工艺考虑加工性、装配性、成本、效率 |

工艺性定义：产品结构的可加工、可装配、可维修的难易程度。

2 工艺文件与工艺规程

工艺文件是指导产品加工和装配的技术文档集合，它详细规定了工艺路线、加工方法、设备、工装、参数和检测要求，使设计图纸能被生产部门高效准确地执行。

| 工艺文件名称 | 内容简述 | 使用部门 |
| --- | --- | --- |
| 工艺规程卡 | 记录从毛坯 → 成品的完整加工路线和关键工艺参数 | 生产、编程、质检 |
| 工序卡片 | 详细描述每一道工序的操作内容、设备、刀具、工装等 | 操作工、技师 |
| 夹具装配图/使用说明 | 描述夹具结构、使用方法、定位方式 | 工装科、车间 |
| 刀具卡片 | 说明使用的刀具类型、编号、寿命、磨损周期 | 刀具库、工人 |
| 操作指导书 (SOP) | 操作步骤图文并茂，常用于装配和质检流程 | 装配线、QC |
| 质量控制计划 (IPQC) | 每道工序的检查点、测量方式、允许误差范围 | 质检 |

常见的工艺文件种类及作用

工艺文件的目的:

1 统一工艺标准: 不同操作者可以按照同一标准进行操作, 避免经验差异造成

质量波动。

2指导生产执行: 明确每一步干什么、怎么干、用什么干，提高效率，降低失

误。

3便于质量溯源与改进: 一旦出现问题，可以快速追溯是哪道工序出错, 定位问题源头。

4可用于工艺改进与成本分析: 文件数据可用于后期优化加工流程、评估成

本、制定工时标准等。

工艺规程编写原则

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 先进性原则 | 使用现代化设备和工艺，避免落后方式 |
| 经济性原则 | 选用低成本、高效率的工艺方法 |
| 可操作性原则 | 现场工人能理解和实际操作，避免“理论化”“抽象化” |
| 顺序合理性 | 按“先粗后精、先主后次、先基准后其他”排列工艺 |
| 装夹次数最少 | 减少重复装夹和定位误差，提升精度 |

相关的文件

| 项目 | 关键词提示 |
| --- | --- |
| 工艺文件 | 工艺路线+参数+操作指导+检测要求 |
| 工艺规程卡 | 从头到尾的“流程地图” |
| 工序卡 | 每道工序的“操作说明书” |
| 编写原则 | 先进、经济、可操作、顺序合理 |

2《机械加工方法》

不同零件的形状、尺寸、精度、表面质量、材料类型决定了采用什么加工方法最合适。选对加工方式，是工艺设计的核心。

1传统加工方法

| 方法 | 典型设备 | 加工内容 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车削 | 普通车床、数控车床 | 回转体外圆、内孔、端面 | 高效率, 加工对称件 |
| 铣削 | 立铣床、卧铣床 | 平面、沟槽、曲面（复杂型腔） | 可批量, 可加工复杂面 |
| 钻削 | 台钻、立式钻床 | 圆孔、深孔、通孔、盲孔 | 常用于孔加工初级工序 |
| 镗削 | 镗床、加工中心 | 精孔、轴孔 | 精度比钻高 |
| 磨削 | 外圆磨、平面磨 | 高硬度工件表面精加工 | 可达Ra0.2μm |
| 刨削 | 牛头刨床 | 大平面 | 工艺落后, 逐步淘汰 |
| 拉削 | 拉床 | 内花键、内型面 | 效率高, 成本大, 模具贵 |

2特种加工方法

| 方法 | 原理 | 典型用途 |
| --- | --- | --- |
| 电火花加工 (EDM) | 放电烧蚀导电材料 | 模具型腔、小孔、硬材料 |
| 激光切割/焊接 | 激光高能束 | 精密板材、焊缝处理 |
| 等离子/水刀切割 | 热/水冲击 | 金属板材、不锈钢等 |
| 超声波加工 | 高频振动 + 磨料 | 脆性材料如陶瓷、玻璃 |
| 电解加工(ECM) | 电化学溶解 | 精密齿形、复杂薄壁件 |

3增材制造 (3D打印类)

| 方法 | 材料形态 | 应用领域 |
| --- | --- | --- |
| FDM | 熔融塑料丝材 | 塑料零件、模型、外壳 |
| SLA/SLS | 液体光敏树脂/粉末 | 高精度原型、模具、医疗植入物 |
| 金属打印（SLM等） | 金属粉末 | 航空航天、模具、结构件 |

常见零件与对应加工方法举例

| 零件类型 | 推荐加工方法 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 圆柱轴类 | 车削 + 磨削 | 回转体为主，适合车床 |
| 支架板类 | 铣削 + 钻孔 | 平面多、孔多 |
| 模具型腔 | 铣削 + EDM放电加工 + 抛光 | 内型复杂、不规则轮廓 |
| 精密轴承套 | 车削 → 热处理 → 磨削 + 超精加工 | 尺寸精度高，硬度高 |
| 壳体箱体 | 铣削 + 镗孔 + 攻螺纹 | 多面加工，带孔带螺纹 |

各方法的对比表

| 方法 | 精度（mm） | 表面粗糙度Ra（μm） | 可加工材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车削 | 0.01~0.05 | 1.6~3.2 | 金属、塑料 | 通用性最强 |
| 铣削 | 0.01~0.1 | 0.8~6.3 | 金属、非金属 | 结构件、平面类 |
| 磨削 | 0.002~0.01 | 0.2~1.6 | 热处理后零件 | 精度高，效率低 |
| EDM | 0.005~0.05 | 0.2~1.6 | 导电材料 | 不适合非金属 |
| 3D打印 | 0.1~0.3 | 3.2~12.5 | 塑料/金属粉末 | 成型快，但力学性能一般 |

选择加工方法时要考虑：

零件结构特点（轴/孔/腔/面）

精度与表面质量要求

材料种类与硬度

加工成本与周期

工厂设备可用性

3《工艺设计》

工艺路线编排的基本5原则

| 原则名称 | 内容说明 |
| --- | --- |
| ① 先粗后精 | 先去大余量, 再进行精密加工 |
| ② 先主后次 | 先加工主要表面(如定位面、基准面), 再加工次要面 |
| ③ 先基准后其他 | 先加工定位基准 (如基准孔、端面), 其他尺寸以后参照这个基准来保证一致性 |
| ④ 先面后孔 | 先加工平面, 再加工孔位, 确保孔中心靠面定位准确 |
| ⑤ 减少装夹次数 | 尽量在一次装夹中完成多个表面加工, 避免重复找正误差 |

三种基准类型

| 类型 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 设计基准 | 图纸上要求的基准，如尺寸标注的参考面 | 如“以 A 面为基准” |
| 工艺基准 | 实际加工中所使用的定位参考 | 装夹时选择底面与侧面夹紧 |
| 检测基准 | 检测时使用的参考面，可能和加工基准不同 | 检测孔距时以中心线为基准 |

4《工艺过程设计》

1 加工参数

| 参数符号 | 中文名 | 含义解释 | 对加工的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vc | 切削速度 | 工件与刀具间的相对线速度 (单位 m/min) | 影响切削温度、刀具磨损速度、表面质量 |
| f | 进给量 | 每转/每齿/每次进给的刀具进距（单位 mm） | 影响加工效率、粗糙度 (进给大→表面粗) |
| ap | 吃刀深度 | 每次切削的“切深”, 即刀具切入工件的厚度 | 决定单刀切削量, 直接影响切削力和功率消耗 |

2 加工参数选择表

| 材料 | 加工方式 | 切削速度 Vc (m/min) | 进给量 f (mm/rev) | ap (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45钢 (正火) | 车削 | 100~150 | 0.2~0.5 | 1~3 |
| 铸铁 HT200 | 铣削 | 60~120 | 0.1~0.3 | 0.5~2 |
| 铝合金 6061 | 铣削 | 200~500 | 0.05~0.3 | 1~3 |
| 不锈钢 304 | 车削 | 60~100 | 0.1~0.3 | 0.5~1.5 |

Note that: 最终需结合刀具类型、冷却情况、刚性和经验调整

5《工艺装备设计》

工艺装备包括在加工过程中用于装夹、定位、引导、辅助操作的所有设备与工具, 主要分为:

夹具（Fixture）

| 原理名 | 含义与举例 |
| --- | --- |
| 定位原理 (六点定位) | 三面定位、两侧定位、一顶定位，共约束六个自由度 |
| 夹紧原理 | 保证夹紧力方向正确，防止夹紧后移位或变形 |
| 互换性原理 | 不依赖手工找正，每次装夹都能达到相同定位精度 |

刀具（Cutting Tool）

辅助装置 (如导向板、冷却装置)

① 夹具

(1) 夹具的作用

- 精确定位工件

- 稳定夹紧，防止松动或位移

- 快速装卸，提高效率

- 重复定位，提升批量一致性

常见夹具类型

| 类型 | 说明 | 应用示例 |
| --- | --- | --- |
| 三爪卡盘 | 通用旋转夹具，自动找正 | 普通车床加工圆柱件 |
| V形块 | 对准圆柱外圆 | 钻孔、铣槽前固定轴类 |
| 平口钳 | 平面夹紧, 操作简便 | 台钻、小型铣床使用 |
| 专用夹具 | 针对特定零件定制 | 铣异形件、批量工装夹具 |
| 液压/气动夹具 | 自动化产线使用, 省力, 重复定位精度高 | 柔性制造单元 (FMS) 等 |

② 刀具

(1) 刀具选择三要素

| 要素 | 说明 |
| --- | --- |
| 材质 | 硬质合金、高速钢、陶瓷、涂层刀片等 |
| 几何形状 | 尖角（车刀）、端齿（铣刀）、螺旋角 (钻头) |
| 涂层与冷却 | 如TiN、TiAlN等，提升寿命、耐高温 |

(2) 常用刀具

| 刀具名称 | 用途 | 特点说明 |
| --- | --- | --- |
| 外圆车刀 | 车外圆 | 一般为右刀、硬质合金 |
| 内孔刀 | 车内孔 | 长细杆注意刚性 |
| 圆柱立铣刀 | 铣平面、侧面 | 多刃、适合高速铣削 |
| 钻头 | 钻孔 | 常用φ1~φ50 HSS钻头 |
| 丝锥/板牙 | 攻内螺纹/外螺纹 | 丝锥易断，需冷却润滑 |

(3) 刀具选型考虑因素

| 维度 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 加工对象 | 材料硬度、尺寸、公差要求 |
| 加工方式 | 车、铣、钻、攻、镗 |
| 表面质量要求 | 影响刀具刃口几何和涂层选择 |
| 加工批量 | 大批量推荐可换刀片/涂层刀具 |

(4) 刀具管理与工装标准化

| 管理内容 | 工厂做法举例 |
| --- | --- |
| 刀具编号编码 | 建立刀具数据库, 如 T001 = φ10镀钛钻头 |
| 寿命记录 | 每把刀具加工件数、报废记录 |
| 工装标准化 | 通用化夹具接口，提升可复用性 |
| 快换系统 | CNC使用刀塔、刀库，减少换刀时间 (ATC系统) |

6《加工误差的来源与控制方法》

加工误差 = 实际尺寸−理论尺寸

误差的常见来源分类

| 分类 | 误差来源示例 | 工艺实例说明 |
| --- | --- | --- |
| 定位误差 | 工件在夹具中没有精确放置 | 夹具未贴合定位面，导致孔偏移 |
| 夹紧误差 | 工件装夹变形、力不均 | 软工件如铝件受力变形 |
| 刀具误差 | 刀具磨损、刀具装偏 | 镗刀偏心、车刀磨损导致直径偏小 |
| 热变形误差 | 切削中工件/刀具受热膨胀 | 高速铣削产生温差 → 长度超差 |
| 设备误差 | 机床导轨不直、主轴跳动 | 老旧机床精度低, 难以保证对称性 |
| 测量误差 | 尺寸测量方法不标准、工具不准确 | 尺子读数不准，未垂直测量 |
| 人为误差 | 工人操作不一致、经验不同 | 人工找正偏差、手动走刀过量 |

加工误差表现形式 (精度类别)

| 类型 | 描述 | 相关控制方法 |
| --- | --- | --- |
| 尺寸误差 | 长度、直径、孔径偏差 | 公差带分析、刀补调整 |
| 形状误差 | 圆度、平面度、直线度 | 精加工、慢走刀、磨削 |
| 位置误差 | 孔位、槽位、对称度、同轴度 | 基准统一、分度夹具、测头 |
| 表面误差 | 粗糙度不符、纹路不一致 | 控制进给、刀具锋利度 |

误差控制的方法与措施

1. 精准夹具设计

- 使用标准定位面 + 多点限制

- 夹具材料需足够刚性，避免因受力变形

- 工件基准面必须加工平整后再作为定位依据

2. 刀具状态控制

- 定期换刀，防止过度磨损

- 多批次使用刀具时，应建立刀具寿命数据库

- 刀具装夹必须垂直、对正

3. 温度控制与时效稳定

- 高精度加工建议恒温车间（尤其是模具）

- 大型结构件预先“时效处理”，释放内应力

- 多段粗加工 → 退火 → 精加工

4. 机床维护与精度补偿

- 检查导轨、丝杆、主轴等精度部件

- CNC机床定期执行“反向间隙补偿、刀补校准”

- 设置温漂补偿值（在高精密数控中很重要）

5. 工艺路线优化

- 先加工主要精度面，保证其余尺寸以其为参考

- 尽量一次装夹完成多面，减少重复找正误差

- 批量生产时，工件分组加工以提升一致性

误差评估与控制工具

| 工具 | 用途 | 精度等级 |
| --- | --- | --- |
| 游标卡尺 | 长度/外径/孔距粗测 | ±0.02~0.05 mm |
| 千分尺 | 外径高精度测量 | ±0.01 mm |
| 百分表 | 检查平面度、跳动、装夹误差 | ±0.002 mm |
| 三坐标测量机 (CMM) | 综合形状/位置/坐标精度测量 | ±0.001 mm ~ ±0.005 mm |
| 表面粗糙度仪 | 测量Ra值 | 0.1μm 及以下 |

7《工艺能力分析》

当加工一个零件批量100个, 光靠合格/不合格判断已经不够, 你需要知道这个工艺：

是否稳定？

是否可靠？

能否长期满足公差要求？

这就需要用统计学指标来分析工艺能力, 也就是Cp, Cpk, SPC 分析

1 Cp 和Cpk 分析方法

| 指标 | 含义 | 数学定义（略化） |
| --- | --- | --- |
| Cp | 工艺能力指数, 衡量公差带和工艺波动的比例 | Cp=USL-LSL6σ |
| Cpk | 工艺中心能力指数, 考虑了工艺偏移情况 | Cpk=min⁡(USL-μ3σ-μ-LSL3σ) |
| USL/LSL | 上/下规格限（图纸公差） | 如: φ10 ± 0.1 → USL=10.1, LSL=9.9 |
| σ | 工件加工波动的标准差 | 统计样本方差的平方根 |
| μ | 加工批次的实际平均值 | 所有样本尺寸的平均值 |

| Cp/Cpk值 | 说明 | 是否合格 |
| --- | --- | --- |
| ≥ 1.67 | 工艺非常稳定 | 优秀 (航空标准) |
| 1.33~1.66 | 工艺稳定，质量良好 | 推荐值 |
| 1.0~1.32 | 工艺勉强合格，需优化 | 可接受临时用 |
| < 1.0 | 工艺不稳定，不可靠 | 需立即改进 |

2 SPC分析方法

Statistical Process Control 是一种通过统计方法实时监控加工过程波动的方法, 常见工具为:

| 工具名 | 作用 |
| --- | --- |
| X̄-R 控制图 | 监控尺寸波动是否超限 |
| p 图/np 图 | 监控不良率 (批量中不良数比例) |
| 直方图 | 显示数据分布形态, 判断正态性 |

8《检测方法与测量工具》

| 检测方式类型 | 应用场景 | 工具/仪器 |
| --- | --- | --- |
| 尺寸测量 | 长度、孔径、厚度、槽宽等 | 卡尺、千分尺、三坐标测量机 |
| 形状测量 | 圆度、平面度、直线度 | 轮廓仪、光学投影仪 |
| 位置测量 | 同轴度、对称度、孔距 | CMM、测量夹具 |
| 表面质量测量 | 粗糙度、纹理、波纹度 | 表面粗糙度仪、显微镜 |
| 机械性能检测 | 硬度、强度、材料组织 | 洛氏/布氏/维氏硬度计 |
| 外观检测 | 毛刺、缺陷、变形、裂纹 | 目视 + 光源 + 放大镜 |

常见质检流程:

来料检测（IQC）：材料/外购件尺寸、合格证、外观检查

过程检测（IPQC）：每道工序完后检测关键尺寸、首件确认

成品检测（FQC）：全部尺寸、装配检验、外观、功能检测

出货抽检（OQC）：按比例抽样检验，配合客户验收

检测数据记录建议

| 项目 | 建议工具 |
| --- | --- |
| 尺寸记录 | Excel模板 / ERP系统录入 |
| SPC统计图 | 控制图绘制、趋势分析 |
| 检测图纸 | 打印图纸 + 标注实际测量值 |
| 检测报告 | 附图附表 + 样件存档 + 合格签字确认 |

测量工具精度

| 工具 | 精度 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 卡尺 | ±0.02mm | 一般尺寸检测 |
| 千分尺 | ±0.01mm | 高精度轴类外径检测 |
| CMM | ±0.001mm | 坐标、形状、复杂零件 |
| 粗糙度仪 | Ra ±0.1μm | 表面精度判断（车/磨） |
| 百分表 | 0.01mm | 跳动/同轴度测量 |

9《现代制造技术》

1 CNC 数控加工

数控加工（CNC = Computer Numerical Control）是通过程序化代码（如G代码）控制

机床，实现精确、重复、高速的切削操作。

优势：

- 自动化：减少人工干预，支持批量复制

- 高精度：误差 ±0.01mm，刀补精调

- 可加工复杂曲面、腔体、非对称结构

- 支持刀库（ATC）、多轴联动、仿真检查

2 FMS 柔性制造系统

FMS（Flexible Manufacturing System）是一种通过自动换装夹具、刀具、工件转运，能快

速切换任务的多机协作系统。

核心模块：

- 数控加工设备（多台 CNC）

- 自动上下料系统（AGV、小车）

- 柔性夹具/刀库系统

- 统一调度与排程软件

应用场景：

- 多品种、小批量定制生产

- 产品更新频繁的中小型工厂

- 自动线/无人线的过渡方案

3 MES (Manufacturing Execution System) 制造执行系统

连接 上层 ERP 系统 与 底层车间设备，作用如下：

| 功能模块 | 内容 |
| --- | --- |
| 工单管理 | 每个零件/批次的工艺执行记录 |
| 实时监控 | 每道工序的进度、设备状态 |
| 质量追溯 | 每件产品的检测数据、操作人、批次 |
| 工艺版本管理 | 不同产品BOM、工艺规程动态维护 |

举例：MES系统会记录“这个法兰盘是谁做的，用了哪把刀，哪天、在哪个设备上完成，

质检值是多少”。

4 工业4.0 与智能制造概览

| 核心理念 | 内容说明 |
| --- | --- |
| 数字孪生（Digital Twin） | 数字建模与虚拟仿真，提前验证工艺 |
| CPS（信息物理系统） | 物联网 + 控制 + AI |
| 大数据分析 | 工艺参数、良率、刀具寿命实时优化 |
| 预测性维护 | 通过监控设备异常，提前检修 |

5系统对接

| 技能模块 | 实际操作建议 |
| --- | --- |
| 数控加工 | 学习基本G代码，使用仿真软件（如Mastercam） |
| 工艺与MES对接 | 熟悉工艺卡片如何数字化、如何挂载入MES系统 |
| 柔性夹具设计 | 设计可快速更换/兼容多产品的工装 |
| 数字建模 | 用SolidWorks等软件构建数字工艺模型 |

| 技术模块 | 本质关键词 | 你在工艺中的角色 |
| --- | --- | --- |
| CNC | 程序控制、高精密 | 编程加工、设计路径、参数设定 |
| FMS | 快切换、自动装夹 | 优化工艺布局、提升批量响应速度 |
| MES | 实时监控、数据可追溯 | 工艺卡 → 工单系统对接、质量追踪 |
| 工业4.0 | 数字化、智能反馈 | 工艺仿真 + 数据驱动改进 |

10《产品装配工艺与结构的可装配性设计》

装配工艺是指将加工好的各个零件按规定的顺序、方法、工具和技术要求组装为部件或整机的全过程，涉及对定位、紧固、调整、测试等操作的规划与优化。

DFA (Design for Assembly) 面向装配的设计
强调在设计阶段就考虑未来装配操作的方便性、安全性、可控性，减少装配时间、成本与失误率。

装配工艺

| 项目 | 内容描述 |
| --- | --- |
| 装配顺序设计 | 哪些先装，哪些后装？是否会影响后续操作或空间 |
| 装配基准设置 | 哪个面/孔作为装配基准（如底板、主支架、定位销等） |
| 紧固方式选择 | 螺钉、卡扣、铆接、胶粘等，如何选取？是否可重复拆装 |
| 工具操作空间 | 有无足够的扳手空间、螺丝刀角度、上下料路径 |
| 公差与配合关系 | 是否过紧过松？是否干涉？是否考虑热胀冷缩 |
| 可视性与可达性 | 工人能否看到要装的部位？手/工具是否能伸进去 |
| 装配检测 | 每一步装配后是否需要检测校验？如何记录 |

DFA设计的十大优化原则

| 原则编号 | 原则内容 | 示例说明 |
| --- | --- | --- |
| DFA-1 | 减少零件数量 | 集成结构替代螺钉 + 连接件 |
| DFA-2 | 设计对称结构或有方向引导结构 | 避免装错方向，提升首件合格率 |
| DFA-3 | 减少紧固件种类（如 M4、M5统一） | 避免频繁换工具 |
| DFA-4 | 零件自定位结构（如卡槽、凸台） | 提升装配效率 |
| DFA-5 | 设计正面安装方向 | 避免反装、翻转、过度操作 |
| DFA-6 | 保障装配空间（扳手空间、手部空间） | 可装配性提升 = 维护性提升 |
| DFA-7 | 优化装配顺序（主→次，内→外） | 装主支架→再装子部件 |
| DFA-8 | 模块化设计（装配组块） | 预装子组件，提高装配线效率 |
| DFA-9 | 考虑误装后果与防呆设计 | 类似 USB 插头那样只能插一个方向 |
| DFA-10 | 考虑装配过程的工具选择与操作姿态 | 是否需特殊夹具？是否能站立装配？ |

装配流程的总结

| 模块 | 核心关键词 |
| --- | --- |
| 装配工艺 | 顺序 + 工位 + 紧固方式 + 工具空间 |
| DFA思想 | 减步骤、降成本、易操作、防错设计 |
| 空间检查 | 扳手空间、视线空间、手部操作空间 |
| 装配文档 | 工艺图 + 工序卡 + 检验标准 |

11《表面处理与热处理工艺》

机械零件不仅要有正确尺寸，还必须具有足够的强度、硬度、耐磨性、抗腐蚀性和良好的装饰性。这些性能大多不是靠“加工”获得的，而要通过热处理 + 表面处理来实现。

1热处理

利用加热、保温、冷却等过程，改变金属材料的内部组织结构，提升其力学性能（硬度、强度、韧性、耐磨性）。

| 工艺名称 | 工艺流程 | 主要目的 |
| --- | --- | --- |
| 退火 | 加热 → 保温 → 缓慢冷却 | 降低硬度、消除应力 |
| 正火 | 加热 → 空气冷却 | 改善组织，提升机械性能 |
| 淬火 | 加热至临界温度 → 急速冷却（油/水） | 提高硬度，但变脆 |
| 回火 | 淬火后中温加热再冷却 | 减脆性，提升韧性 |
| 调质（调硬） | 淬火 + 回火 | 提高强度与韧性的综合性能 |
| 表面淬火 | 高频或激光加热表层 → 急冷 | 表硬内韧，适合齿轮、轴类 |
| 时效处理 | 长时间恒温放置（释放残余应力） | 防止后期变形 |

2表面处理

表面处理并不改变材料内部，只处理外层几微米到几毫米，用于防腐、提升外观或功能层。

| 功能 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 防腐蚀 | 防锈、抗湿气、化学腐蚀 | 电镀、喷塑、发黑 |
| 提升耐磨 | 提升摩擦接触面的硬度 | 氮化、硬铬、电刷镀 |
| 改善外观 | 装饰、识别、美化 | 阳极氧化、喷漆、拉丝 |

常见表面处理方式表

| 工艺名称 | 特点与用途 | 颜色或效果示例 |
| --- | --- | --- |
| 发黑处理 | 氧化膜防锈，成本低 | 黑色，常用于螺栓、轴类 |
| 电镀锌/铬/镍 | 防腐蚀 + 装饰性强 | 银白/亮银/彩锌 |
| 喷涂/喷塑 | 涂层厚，可做色彩与图层控制 | 白/灰/蓝/黑（如设备壳体） |
| 阳极氧化 | 铝件常用，形成坚硬氧化层 | 彩色氧化铝外壳、面板 |
| 磷化处理 | 涂装前底层附着，耐磨防锈 | 深灰或黑 |
| 硬质氮化 | 渗入氮元素，提升表层硬度 | 齿轮、导轨、汽门等 |

12 装配检测与整机试验流程 (交付前的质量保障)

在完成所有加工与装配后，必须对整机或系统级产品进行全面检测与功能性试验，以确认其结构正确、性能稳定、安全可靠，确保出厂产品质量符合设计要求。

装配检测的目标

| 检测内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 结构一致性 | 检查是否所有零部件装配到位，方向/位置无误 |
| 紧固可靠性 | 所有螺丝、卡件是否达到扭矩、无松动 |
| 尺寸与配合 | 各连接部件之间的间隙/过盈是否满足图纸要求 |
| 运动功能检测 | 活动件能否自由移动，有无卡滞、摩擦、异响 |
| 密封/安全性 | 涉及密封圈、压力容器、电气绝缘等的合规检查 |

1 整机试验的常见项目

(1) 通用机械设备

| 检测项目 | 检查方法 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 外观检查 | 目视、标尺、对照图纸 | 油漆完整、标签清晰、无毛刺 |
| 尺寸/配合检测 | 游标卡尺、塞规、千分尺 | 安装孔距、轴孔配合 |
| 手动试运转 | 用手推动部件、旋转、摇动 | 检查链条是否顺畅 |
| 螺纹/紧固检查 | 螺纹通止规、力矩扳手 | 螺丝扭矩8~12N·m |

(2) 带运动部件的设备

| 项目 | 工具/方式 | 检查要点 |
| --- | --- | --- |
| 电机运转测试 | 通电短时运行 | 无抖动、转向正确、声音平稳 |
| 转动部件同心度检测 | 百分表 + 手动转动 | 偏摆量 ≤ 0.05mm |
| 振动/噪音测试 | 运行中检测 | 无异响、无异常振动 |

(3) 有密封/气压/液压系统的设备

| 检测内容 | 检查方式 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 密封性检测 | 注气/注水/抽真空，观察泄露 | 5min内无可见泄露 |
| 压力试验 | 升压至1.2~1.5倍工作压力 | 不变形、不爆裂 |
| 电气绝缘测试 | 兆欧表、电压击穿测试 | ≥1MΩ，击穿电压合格 |

2装配检测与产品图纸、BOM、工艺文件的关系

| 文件/表单 | 检测用处 |
| --- | --- |
| 零件图/装配图 | 核对结构正确、零件齐全、方向配合无误 |
| 工艺卡片 | 对应检测点来源：某工序需检测、或某尺寸需复测 |
| BOM清单 | 确保物料齐全、批次可追溯 |