1《STC89C52最小系统》

1 电源电路

电解电容: 容值大, 有极性, 抗低频, 储能

- 电源滤波/稳压: 在电源入口处 (DC电源, 整流电路, 稳压芯片

.前后) 放置大容量电解电容, 用于滤除低频纹波, 平滑电压。

- 能量储备: 当单片机或外设突然消耗大电流 (如驱动电机, 蜂

.鸣器时) 电解电容能暂时供能, 避免电源电压下跌。

陶瓷电容: 容值小, 无极性, 抗高频, 去耦合

- 去耦/滤波: 单片机的每个VCC引脚旁边通常会放一个0.1μF

.陶瓷电容, 用于吸收高频干扰和尖峰电流。

- 高速信号旁路: 时钟电路, 晶振电源脚, 通信接口芯片附近。

两者一般并联, 宽带滤波, 既能压低频, 又能滤高频。C1和C2都是滤波电容必须尽可能靠近芯片引脚布局 (尤其是GND) 缩短电流环路从而降低寄生电感。

Note: 电解电容不能代替去耦电容因为响应速度慢。陶瓷电容必须就近放在芯片电源引脚旁边。

STC89C52或STM32最小系统板:

- 电源输入: 47μF 电解电容+0.1μF 陶瓷电容 (在电源插口处)

- 稳压芯片(如AMS1117-5.0/3.3): 输入端10μF电解+0.1μF陶瓷; 输出端: 22μF电解+0.1μF陶瓷

- 单片机 VCC/GND: 每个电源脚放0.1μF陶瓷贴片 (靠近芯片)

- 晶振: 12MHz晶振+两个22pF陶瓷电容

单片机的电源一般是用稳压芯片来获得所需的电压, 电流要足够才可以驱动外设电路 (一般Imax≈800mA)

- 超过最大电压→单片机会烧坏。

- 低于最小电压→单片机会掉电复位或死机。

2 时钟电路

MCU内部里的晶振电路精度差(由于频偏大, 受温度, 电压影响明显)一般都用外接的。陶瓷电容用来调节频率响应(一般22pF与12MHz晶振配套), 尽量靠近芯片位置从而减小寄生电感。图中的晶振是无源器件需要MCU内部的振荡器电路激发振荡, MCU内部振荡器由XTAL1引脚输入, XTAL2引脚反馈输出, 通过外部晶振的反馈得到精确的频率。

XTAL1: Crystal Input外部时钟输入 (可以接内部振荡器);

XTAL2: Crystal Output外部晶振输出端 (仅用于外部晶振);

STC89/STM32用外部晶振时:

- PCB布局要尽量短, 尽量靠近芯片。

- 晶振与电容回路要避免靠近强干扰 (如电源走线, 继电器)。

- 如果通信速率高 (如UART, USB) 一定要用外部晶振保证时钟精度。

3 USB-TTL电路

USB-TTL模块与单片机的RXD和TXD要交叉相连, 两者要用相同的GND从而确保电位一致

- CH340(最常见, 廉价, 易用）

- CP2102 (稳定, 应用广泛)

- FT232RL (专业, 兼容性好)

USB转TTL的模块常见的芯片:

二极管D1: CH340发出高电平时被截止由于MCU的RXD有

上拉电阻会提供高电平, 当CH340是低电平时二极管导通从

而MCU该引脚被拉低得到低电平信号。防止了CH340 TXD

引脚将电流倒灌到对面的MCU的RXD引脚

电阻R1: 限流电阻用来防止MCU的RXD引脚对CH340

电流倒灌而损坏CH340

烧录过程: MCU先要冷启动 (完全断电后再重启) 然后才会进入Bootloader(软件部分)程序(几十毫秒)检查MCU自己RXD引脚是否有特定数据(握手指令)。如果有, 则进入ISP烧录模式, MCU接收HEX文件, 完成后退出Bootloader, 跳转到之前程序的起始地址0x0000开始执行 (只有再次复位后才开始新的程序)。如果Bootloader没有检查到握手, 则直接开始现有的程序。

4 复位电路

由于MCU上电时内部寄存器可能是随机情况所以需要复位。复位电路的电容是为了延缓时间从而使电平能够稳定到触发状态。

复位之后电平不能一直保持否则一直处于复位状态。由于是电平触发的复位, 所以不能直接连接触发Vcc

STC89C52是高电平复位 (高电平维持至少2个机器周期, 然后再变为低电平, 如果不变为低电平, 则一直处于复位状态)。因此实际情况里在左侧电路的电容之间有开关从而控制RSET的电平, 开关闭合RSET电平=Vcc, 电容放电, 松手后 (开关断开) 此时电容充电使得RSET处于高电平至少2个机器周期, 电容充满电后RSET为低电平

常见RC复位电路:

- 电阻: 10kΩ (上拉或下拉)

- 电容: 0.1µF (常用值可以0.1~10µF调节)

2 《STC89C52 GPIO》

单片机的GPIO口可能都有额外的其他功能, 不仅仅是输入输出 (查看手册)。需要配置相关的寄存器才能启动引脚的其他功能。

不同的MCU的引脚模式不一样, 有些引脚可以设置多种模式, 不一定都有这些功能。

② 推挽输出模式: 引脚可以主动输出高电平和低电平。有两个MOS管, 上下都能驱动。

特点:

输出速度快, 驱动能力强(可带动继电器,

PWM控制电路等)

不能用作输入 (写入1时引脚为高电平,

不再可读外部信号)

常用于PWM输出, 驱动LED, 蜂鸣器,

电机等场合

输出功能最强的模式

① 准双向口模式 (默认): 既能输入又能输出, 但输出电流能力弱 (高电平靠弱上拉)。MCU上电默认状态。

特点:

写入0 → 输出状态(低电平)

写入1 → 输入状态+内部弱上拉, 外部

可驱动为高或低 (可读取外部电平)

常用于IO口控制按钮, LED, 数据读取

适合多数低速IO控制场景, 无需配置

④ 开漏输出模式: 引脚只支持下拉(输出0), 不能主动输出1。通常需要外部上拉电阻。

特点:

常用于多主总线通信协议 (如I²C, 1-Wire)

多个设备可共用一个线, 低电平主动拉低,

高电平靠上拉 (上拉时可以读取外部电平

变化)

典型使用: I²C, SDA/SCL, 外部中断信号线,

并联器件通信

适合总线共享场合或模拟双向通信

③ 高阻输入模式: 引脚处于高阻态, 仅作输入使用。没有上拉电阻, 不影响外部电路。

特点:

外部电压变化可以准确读取

不会因IO内部状态影响总线

常用于: ADC输入, 模拟信号读取, 外部

控制电压读取等

适合精确读取外部模拟信号

通过配置SFR可以设定不同GPIO的模式 (不同的MCU也不一样)  (下述仅供参考)

| PnM0 | PnM1 | 模式 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 准双向口 | 默认模式, 支持输入, 能输出低电平, 高电平靠弱上拉 |
| 1 | 0 | 推挽输出 | 可输出高/低电平, 驱动能力强，不能输入 |
| 0 | 1 | 高阻输入 | 完全输入模式, 不影响总线, 可接高阻传感器等 |
| 1 | 1 | 开漏输出 | 可下拉输出0, 不能输出1；配合外部上拉电阻用作I²C，等总线通信 |

Note that: PnM0和PnM1都是8位对应Pn的8个引脚位, n为不同的引脚

例如:

P1M0 |= 0x01;      // 设置 P1.0 的 M0 = 1 其它位不变

P1M1 &= ~0x01;    // 设置 P1.0 的 M1 = 0 其它位不变

3《STC89C52 SFR》

寄存器

寄存器有自己的地址 (STC89C52的SFR是0X88~0XFF, 地址可被8整除(低3位=0)且≤0xF7的寄存器是位可寻址的)

设置寄存器: 可以按位寻址的寄存器可以单独设置某一位bit; 不可寻位寄存器只能设置整个字节byte

如sbit LED = P1^0;  sfr NAME_Reg = 0x8A;

常用的寄存器:

1 Interrupt: 通常可以Timer/Counter触发, 外部触发, UART触发。设置Interrupt Priority避免饿死显现

2 Timer & Counter:

Timer/Counter是MCU的定时器和计数器, STC89C52R可以通过时间或计数的溢出

来触发中断和设定Baud Rate.

| 位编号 | 位名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 7 | GATE1 | GATE0 = 1时, 外部引脚P3.X控制T/C_1启动只有P3.X (P3.3) =1时TR1=1才有效, 否则即便TR1 =1但P3.X=0, Timer_1也不工作 |
| 6 | C1 / T1 | 选择T/C_1工作模式: 0 = 定时器 1 = 计数器 (外部脉冲) |
| 4-5 | MOD1 | T/C_1的工作模式于MOD0一样 |
| 3 | GATE0 | GATE0 = 1时, 外部引脚P3.X控制T/C_0启动只有P3.X (P3.2) =1时TR0=1才有效, 否则即便TR0 =1但P3.X=0, Timer_0也不工作 |
| 2 | C0 / T0 | 选择T/C_0工作模式: 0 = 定时器 1 = 计数器(外部脉冲) |
| 0-1 | MOD0 | T/C_0的工作模式: 00是13位, 01是16位, 10是8位自动重装, 11是T0分裂成两个8位 |

定时器是内部时钟控制时间延迟, 定时中断等

计数器是统计外部信号脉冲次数的硬件模块。每接收到引脚(P3.4)的一个负脉冲信号TH0 : TL0就会 +1直到溢出为止。

定时器的溢出与TFx=0或1没关系, TFx只是一个标记主要用于逻辑查询和中断。

Tip: (1) T/C里的8位自动重载: THx提供初始值, TLx进行计算 (溢出时0xFF, 则使用

THx的值。通常用于固定周期中断, 如设置波特率)。

(2) T/C分裂成两个: TLx和THx分别控制一个, 但此时只是T0控制, T1失去功能

被禁止。此时THx控制的T/C没有中断功能只是一个辅助作用。

| 位编号 | 位名 | 寄存器 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | TF1 | 定时器 | 定时器1溢出中断标志位 |
| 6 | TR1 |  | 启动=1 / 停止=0定时器① |
| 5 | TF0 |  | 定时器0溢出中断标志位, 在中断函数里自动清0 |
| 4 | TR0 |  | 启动=1 / 停止=0定时器 |
| 3 | IE1 | 外部中断INT | 外部中断INT0请求标志位, 在中断函数里自动清0 |
| 2 | IT1 |  | 外部中断1触发方式 = 1下降沿触发; = 0低电平触发 |
| 1 | IE0 |  | 外部中断INT0请求标志位, 在中断函数里自动清0 |
| 0 | IT0 |  | 外部中断0触发方式: = 1下降沿触发; = 0低电平触发 |

如果没用进入中断函数, 则IEx和TFx需要手动清零。在中断函数里的自动清0。

| 寄存器 | 功能说明 |
| --- | --- |
| TLx | 定时器0或1低8位计数值 |
| THx | 定时器0或1高8位计数值 |

3 Communication: STC89C52 Series里只用UART

4 Watching Dog: 通过设置时间来喂狗, 避免系统出现不正常工作, 没有及时喂狗的话MCU 就会ReStart

5 Power Model: 在ST89C52R里电源的工作模式通过PCON (寄存器) 来设置

(Note that: 高级的MCU会有更多的寄存器来实现不同的功能)

Tip: 可以通过状态机来分配各个中断工作的情况 (在不使用操作系统的情况下)