1. 通信协议概念

| 通信类型 | 传输方式 | 代表协议 | 传输方向 | 传输结构 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 串行通信 | 一位一位按顺序发送/接收数据 | UART（串口） | 单/双向 | 点对点/多机 | 使用少量引脚，适合远距离 |
|  |  | I²C | 单主/多主 | 多主多从 | 两根线传多设备，需地址管理 |
|  |  | SPI | 主从 | 一主多从 | 全双工，高速，但多线 |
|  |  | 1-Wire | 主从 | 单总线 | 线最少，速度较慢 |
| 并行通信 | 多个位同时在多个线上并发传输 | GPIO总线 | 通常单向 | 一对一 | 数据同时并发，多引脚 |
| 无线通信 | 无需线缆，通过电磁波传输数据 | 蓝牙(UART封装), LoRa（SPI封装） | 单/双向 | 点对点/多点 | 内部使用串口/SPI/I2C等 |
| 网络通信 | 基于网络协议栈的数据通信方式 | TCP/IP、MQTT | 双向 | 多主多从 | 协议复杂，需网卡/模块支持 |
| 工业总线 |  | CAN、Modbus RTU | 多主多从 | 总线结构 | 抗干扰强、稳定性高 |

一帧 就是一段完整的, 结构化的数据包, 它是通信双方在收发过程中, 最小的独立单位

一帧 = 通信协议规定的完整数据格式

2 串行通信协议

2.1-UART

UART（通用异步收发传输器）是一种串行通信协议，用于两个设备之间“逐位”发送和接收数据。它通过异步传输方式进行通信，不依赖于共享时钟，而是靠约定好的波特率来同步。

UART的一帧数据

| 起始位置 | 数据位 | 校验位 (可选) | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1位, 为 0, 表示数据开始 | 一般为 8 位（也可配置为 5~9 位） | 奇偶校验，提高数据可靠性 | 一般为 1 或 2 位, 用于表示数据结束 |

例如: 0(起始) | 01000001(数据) | 1 (停止)    此处一个byte需要10个bit (1起始 + 8数据 + 1停止)

2.2-I²C

I2C双线同步串行通信协议, 用SDA和SCL作为总线, 但要有上拉电阻, 因此当总线空闲时候就是高电平, 所有从机都并联在这两个总线上面。在I2C里的从机的地址是7 bit

通信过程:

1. 主机起始信号: 在SCL=1期间, SDA为下降沿

2. 主机发送地址帧: 7位 + W/R(0/1)  (Note that: SCL=1时采样, 在SCL=0时先将SDA变为需要的电平)

3. 从机ACK/NACK响应: 从机操作SDA=0或1当SCL=1时主机采样到SDA值 (从机响应 ACK为 SDA=0,

NACK为 SDA=1)

4. 主机发数据地址

5. 从机响应ACK/NACK

6. {主机发数据} (主机写操作而言)：从机释放SDA, 主机发送数据 (只有在SCL=1时采集电平数据, 使用

SCL=0时让SDA变化从而让SDA电平在SCL=1期间保持不变, 便于采集数据) 每个字节:高位→低位

7. 从机响应ACK/NACK

8. [主机起始信号再次发起] (Note that: 主机读数据必须要先发起写操作如上述操作只是没有写入的数据

而已)

9. [主机发送地址帧+R]

10. [从机ACK/NACK响应]

11. [从机发数据]

12. [主机响应ACK/NACK]

13. 主机停止信号 在SCL=1期间, SDA有上升沿

Note that: I²C是每次发送一个完整的字节(8位)后, 主机或从机会发送应答信号 (ACK或NACK)

2. 3-1-Wire

通讯的设备都有唯一的64 bit地址 (ROM码)

DQ: 唯一的数据线, 主机和所有从设备共用, DQ需要上拉电阻DQ (一般用4.7kΩ 的上拉电阻确保线空闲时为高电平).

协议过程:

1 初始化:

(1) 主机拉低DQ初始化开始:

(2) 从机发送 presence（所有设备同时拉低）

主机拉低DQ至少480μs然后释放DQ, 等待15-60μs后从机会拉低DQ（60-240μs）表示

应答(所有从机都会拉低)，之后从机释放总线

2 查找从机地址:

(1) 主机发送ROM指令 (0x55 Match ROM和从机ROM地址) 只有与 ROM 匹配的设备会继续

通信 (在主机发送了 0x55（Match ROM）+ ROM 地址编号, 匹配上的从机不会发出响应)

3 数据传输:

主机写数据：主机将DQ拉低5μs进入时序窗口, 然后输出数据 (电平) (全程≈60μs)

写0：主机将DQ拉低60-120μs然后释放DQ维持>1μs，然后再写下一个数据

写1：主机将DQ拉低15μs然后释放让DQ=1(全过程维持>60μs)最后释放DQ维

持>1μs (目的是为了让总线准备下一个数据周期), 然后再写下一个数据

主机读数据：主机将DQ拉低5μs进入时序窗口, 然后释放DQ让从机占用从而发送数据

(电平) 后15-30μs可以读取数据 (从机先发低位) 前提是已经触发读数据寄存器

(1) 主机和从机数据传输 (每个字节byte传输过程: 低位→高位):