1 STC89C52

| 端口名 | 说明 |
| --- | --- |
| P0 | 无内部上拉电阻, 需外部上拉才能输出高电平 |
| P1 | 内部自带上拉电阻 |
| P2 | 内部自带上拉电阻 |
| P3 | 多功能复用, 例如串口, 外部中断, T0/T1输入等 |

1 GPIO

每个 GPIO 都对应 MCU 中的一个或多个寄存器位，通过这些寄存器来控制 GPIO 的行为

STC89C52每个I/O引脚都可以被程序配置为输出(输出高/低电平)或输入(检测外部高/低电平)

避免悬空输入：所有未连接的输入脚应接上拉/下拉

2 Timer & Counter

(1) 寄存器

① TMOD使用:

| 位编号 | 位名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 7 | GATE1 | 外部中断控制定时器1启动. GATE1 = 1由 INT1 控制和TR1共同决定是否启动定时器；GATE1 = 0只由TR1控制定时器 |
| 6 | C1 / T1 | 选择定时器1工作模式: 0 = 定时器 1 = 计数器(外部脉冲) |
| 4-5 | MOD1 | 定时器1的工作模式 |
| 3 | GATE0 | 外部引脚是否控制定时器启动 (使用 P3.X 控制定时器启动) GATE0 = 1时, 只有P3.2为高电平时TR0=1才有效 (否则即便开启了TR0 =1当没有外部信号时候Timer也不工作) |
| 2 | C0 / T0 | 选择定时器0工作模式: 0 = 定时器 1 = 计数器(外部脉冲) |
| 0-1 | MOD0 | 定时器1的工作模式: 00是13位, 01是16位, 10是8为自动重装, 11是T0分裂成两个8位 |

定时器是内部时钟控制时间延迟, 定时中断等

计数器是统计外部信号脉冲次数的硬件模块。每接收到一个P3.4引脚的负脉冲信号TH0 : TL0加1直到溢出为止

② TCON使用:

| 位编号 | 位名 | 寄存器 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | TF1 | 定时器 | 定时器1溢出中断标志位 |
| 6 | TR1 |  | 启动/停止定时器1 |
| 5 | TF0 |  | 定时器0溢出中断标志位, 在中断函数里自动清0 |
| 4 | TR0 |  | 启动 / 停止定时器0 |
| 3 | IE1 | 外部中断INT | 外部中断1请求标志 |
| 2 | IT1 |  | 外部中断1触发方式 |
| 1 | IE0 |  | 外部中断INT外部中断0请求标志位, 在中断函数里自动清0 |
| 0 | IT0 |  | 外部中断0触发方式: 1=下降沿触发, 0=低电平触发 |

如果没用进入中断函数,则IEx和TFx需要手动清零, 在中断函数里的自动清0

(2) 定时器的计算

THx和TLx是定时器的高8位和低8位的寄存器, 每次时间到后(溢出)要手动设置

THx和TLx的值才可以开始下一次定时工作否则会从THx 和 TLx = 0开始计时

| 寄存器 | 功能说明 |
| --- | --- |
| TLx | 定时器0或1低8位计数值 |
| THx | 定时器0或1高8位计数值 |

(如: TH0和TL0是Timer0的)

TH0 = (65536 - 9216) >> 8;  高8位

TL0 = (65536 - 9216) & 0xFF; 低8位

机器周期 = 12 / 11.0592 MHz ≈ 1.085 μs    此处11.0592MHz是晶振的

定时时间(秒) = (65536 - 初值) × 1.085 μs   此处65536 - 初值 = 机器周期个数

定时器的一个数字 = 一个机器周期

定时器的溢出与TFx=0或1没关系, TFx只是一个标记主要用于逻辑查询和中断

3 串口通信UART

(1) 寄存器

① SCON使用:

| 位编号 | 位名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 7 | SM0 | 串口工作方式控制位 (SM0与SM1组合) |
| 6 | SM1 | 串口工作方式控制位 (SM0与SM1组合) |
| 5 | SM2 | 多机通信控制 |
| 4 | REN | 允许接收位: 1=允许接收, 0=不接收 |
| 3 | TB8 | 方式2/3时: 第9位发送位 (方式1时无效） |
| 2 | RB8 | 方式2/3时: 第9位接收位 (方式1时无效) 只读变量 |
| 1 | TI | 发送完成标志: =1表示发送完成, 写数据前需清0 |
| 0 | RI | 接收完成标志: =1表示收到一个字节, 读数据后需手动清0 |

方式0: SM0 = 0, SM1 = 0  (同步串口, 移位寄存器, 几乎不用)

方式1: SM0 = 0, SM1 = 1  (8位UART异步通信)

方式2: SM0 = 1, SM1 = 0  (9位UART, 固定波特率)  TB8和RB8

方式3: SM0 = 1, SM1 = 1  (9位UART, 可变波特率)  TB8和RB8

| 名称 | 意义 | 控制方 | 适用串口方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| TB8 | 发送时第9位（地址标记） | 手动设置 | 方式2 / 3 |
| RB8 | 接收时第9位（地址判断） | 系统自动设置 | 方式2 / 3 |
| 方式1 | 8位数据，不用 TB8/RB8 |  |  |

TB8 = 1 (RB8 = 1) 是发/收地址;  TB8 = 0 (RB8 = 0) 是发收数据

方式1里不用TB8 / RB8

当SM2 = 1时, 只有当RB8 = 1时才会使RI = 1从而触发中断, 所有从机都开始

比较地址信息, 匹配上的从机手动将SM2 = 0而其他从机SM2 = 1当发送数据信息

时RB8 = 0导致SM2=1的从机的IR ≠ 1不会触发中断, 只有SM2 = 0的从机收到数据时IR=1触发中断接收后面的数据信息, 接收完数据后再手动SM2 = 1

② SBUF使用:

SBUF寄存器只能容纳1byte 可以多次调用SBUF从而传输字符串

STC8051的SBUF寄存器每次只接收1字节, 多字节接收=多次中断+手动拼接

(2) UART的波特率

UART协议里主机和从机的波特率要一致

STC89C52里用Timer1的溢出来设置波特率, 用Timer1在8位自动重装模式设置, 在STC8051串口方式1 (最常用的UART模式)中波特率生成器是“硬连接”到 Timer1的溢出频率, 是芯片内部结构决定的。

溢出的频率/32 = 波特率

T溢出/T机械 = 256 - TL1

// 发送字符串

char *msg = "Hello";

while (*msg)

{

SBUF = *msg++;

while (!TI);  // 等待发送完成

TI = 0;

}

//接收字符

char ch;

if (RI == 1)

{

ch = SBUF;    // 读取收到的数据

RI = 0;       // 手动清除接收标志

}

初始化

void UART_Init()

{

SCON = 0x50;     // 设置方式1，允许接收

TMOD |= 0x20;    // Timer1 使用方式2（8位自动重装）

TH1 = 0xFD;      // 波特率 9600（11.0592MHz 时）

TL1 = 0xFD;

TR1 = 1;          // 启动 Timer1

EA  = 1;

ES  = 1;          // 启用串口中断（如果用中断接收）

}

主机广播一个地址帧（TB8 = 1）

TB8 = 1;  // 第9位置为1 告诉所有人：这是地址帧

SBUF = 0x02;        // 假设B的地址是 0x02

从机端处理：

if (RI == 1)

{

if (RB8 == 1)

{

// 是地址帧，看是否与我匹配

if (SBUF == MY_ADDRESS)

{

响应标志 = 1;  // 开始接收后续数据帧

//SCON &= 0x20; 让SM2 = 0可以开启中断接收后面发来的数据

}

}

else if (响应标志 == 1)

{

// 是数据帧，读取数据

data = SBUF;

}

RI = 0;

}

主机发送实际数据

TB8 = 0;

SBUF = 0x55;        // 要发的数据字节

从机端处理：

if (RI == 1 && RB8 == 0 && Active_Flag == 1)

{

data = SBUF;    // B 从机接收数据

RI = 0;

}

接收完数据开启SM2 = 1;

4 Timer & Counter2

(1) 寄存器

① T2CON使用:

| 位编号 | 位名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 7 | TF2 | Timer2溢出中断标志位, 定时器溢出后置1必须手动清0 |
| 6 | EXF2 | T2EX引脚捕获中断标志, 捕获时=1, 需手动清0 |
| 5 | RCLK | 串口接收波特率源选择 (1 = 使用Timer2) |
| 4 | TCLK | 串口发送波特率源选择 (1 = 使用Timer2) |
| 3 | EXEN2 | 使能位允许使用T2EX引脚 (捕获或自动重装触发) =1开启 T2EX的下降沿触发一次“捕获”将TH2:TL2值锁存到 RCAP2H:L并EXF2=1. T2EX的下降沿强制将RCAP2重装进 TH2:TL2 |
| 2 | TR2 | 启动Timer2 (1=启动, 0=停止) |
| 1 | C/T2 | 模式选择: 0=定时器(系统时钟), 1=计数器 (T2引脚P1.0脉冲) |
| 0 | CP/RL2 | 模式控制: 0 = 自动重装, 1 = 捕获 (T2EX引脚P1.1) |

| TL2 | 定时器2低8位计数值 |
| --- | --- |
| TH2 | 定时器2高8位计数值 |
| RCAP2L | 重载初值低字节 |
| RCAP2H | 重载初值高字节 |

在自动重载模式下 (CP/RL2 = 0) 无论是定时器或计数器, 当Timer2计数器(TH2 : TL2)溢出时, 会立即将 RCAP2H : RCAP2L的值加载到TH2:TL2，无需手动干预。

自动硬件加载, 时间稳定不容易出现执行延迟导致抖动

设置Timer2为捕获模式 (CP/RL2=1, EXEN2 = 1) , T2EX每次接收到下降沿触发:

1. 将当前计数值TL2 / TH2锁存到RCAP2L/H里

2. 产生一次 EXF2 = 1 的捕获中断 (如T2CON.6 = 1)

3. 如果开了中断 (ET2=1) 会触发一次Timer2中断 (interrupt 5) 需手动清0

4. 可以在中断函数中读取捕获值, 即RCAP2L/H所保存的时间戳

Timer2通常用在: 红外测距、遥控捕获、测速、电机控制等

void Timer2_Init(void)

{

RCAP2H = (65536 - 1000) >> 8;

RCAP2L = (65536 - 1000) & 0xFF;

TH2 = RCAP2H;

TL2 = RCAP2L;

T2CON = 0x04;  // 自动重载 + 启动定时器（TR2 = 1）

IE |= 0x20;    // ET2 = 1（允许 Timer2 中断）

EA = 1;        // 开启总中断

}

volatile bit flag_1ms = 0;

void timer2_isr(void) interrupt 5

{

T2CON &= ~0x80;  // 清除 TF2

flag_1ms = 1;    // 置标志，主程序看到后再做操作

// 不需要写 TH2/TL2！已经自动装载了

// 执行中断逻辑

}

② T2MOD使用:

| 位编号 | 位名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | T2OE | PWM输出控制位 (部分型号支持) =1时让Timer2产生的PWM输出作用在外部T2引脚P1.0 |
| 1~7 | 其他 | 保留位 |

(2) 常用的功能

① 串口波特率设置

RCLK和TCLK是用来让Timer2代替Timer1作为串口接收和发送所需的波特

率的时钟源的控制位

开启TCLK和RCLK = 1, 设置Timer2为自动重载模式定时器与Timer1一样

例如：波特率 = Fosc / (32 × (65536 - RCAP2值))  (如: 得到RCAP2值 = 0xFFDC)

此时:

void UART_Timer2_Init(void)

{

SCON = 0x50;       // 串口模式1，允许接收

RCAP2H = 0xFF;

RCAP2L = 0xDC;     // 对应 9600bps（11.0592MHz）

TH2 = RCAP2H;

TL2 = RCAP2L;

T2CON |= 0x34;     // TCLK=1, RCLK=1, TR2=1

}

② PWM实现

(a) 软件实现思路 (不需要T2OE=1, 需要通过中断, 可以设置多路输出)：

1. 定义一个PWM周期并分成100份 (如10kHz PWM, 每份=100μs)

2. 定义一个变量duty_cycle 表示高电平所占比例 (0~100)

3. 中断计数pwm_counter每次+1

4. 输出高电平当pwm_counter < duty_cycle时, 反之输出低电平

5. 每个周期后pwm_counter归零

使用 Timer2 产生周期性中断, 在中断中控制某个GPIO引脚输出的高低电平

时间从而形成 PWM。

void timer2_isr(void) interrupt 5

{

T2CON &= ~0x80;  //清除 TF2

pwm_counter++;

if (pwm_counter >= 100)

pwm_counter = 0;

if (pwm_counter < duty_cycle)

P1_0 = 1;

//输出高电平(如LED亮)

else

P1_0 = 0;

//输出低电平(如LED灭)

}

volatile unsigned char pwm_counter = 0;

volatile unsigned char duty_cycle = 50; //占空比0.5

void Timer2_PWM_Init(void)

{

RCAP2H = (65536 - 100)>>8;

//每次中断10μs, 100kHz中断频率

RCAP2L = (65536 - 100) & 0xFF;

TH2 = RCAP2H;

TL2 = RCAP2L;

T2CON = 0x04;   //启动Timer2, 自动重载

IE |= 0x20;   //允许Timer2中断

EA = 1;

}

(b) 硬件实现思路 (需要T2OE=1, 不需要中断, 只能单路T2引脚P1.0输出)：

PWM周期 = 65526 - RCAP2H/L
PWM高电平持续时间 = 65536 - TH2/TL2
PWM自动输出到T2 (P1.0引脚)
占空比 = 高电平时间 / 周期 = (65536 - TH2:TL2) / (65536 – RCAP2H\L)

void Timer2_Hardware_PWM_Init(void)

{

// 设置 PWM 周期 = 1ms → 1000Hz

// (65536 - RCAP2) = 1000 → RCAP2 = 65536 - 1000 = 64536 = 0xFC18

RCAP2H = 0xFC;

RCAP2L = 0x18;

// 设置占空比 50% → 高电平时间也为 500us

// (65536 - TH2:TL2) = 500 → TH2:TL2 = 65536 - 500 = 65036 = 0xFE0C

TH2 = 0xFE;

TL2 = 0x0C;

// 启用 T2OE，使能 P1.0 输出波形

T2MOD |= 0x01;

// 设置为定时器模式 + 自动重载 + 启动

T2CON = 0x04;  // CP/RL2=0, C/T2=0, TR2=1

}

5 中断

(1) 寄存器

① IE使用:

| 位编号 | 位名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 7 | EA | 全局中断总开关(1=开，0=关) |
| 6 | NONE | 保留位 (未使用) |
| 5 | ET2 | Timer2中断 (STC增强型) |
| 4 | ES | 串口中断 (Serial) 使能 |
| 3 | ET1 | Timer1中断使能 |
| 2 | EX1 | 外部中断1使能 (INT1) |
| 1 | ET0 | Timer0中断使能 |
| 0 | EX0 | 外部中断0使能 (INT0) |

通过设置相关的位 = 1来开启中断

② IP使用:

高优先级 = 1

低优先级 = 0

| 位编号 | 位名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 7 |  | 保留 |
| 6 |  | 保留 |
| 5 | PT2 | Timer2 中断优先级 |
| 4 | PS | 串口中断优先级 |
| 3 | PT1 | Timer1 中断优先级 |
| 2 | PX1 | 外部中断1 优先级 |
| 1 | PT0 | Timer0 中断优先级 |
| 0 | PX0 | 外部中断0 优先级 |

(2) 中断函数和中断向量表

| 中断源 | 中断号 | 中断函数interrupt N |
| --- | --- | --- |
| 外部中断0 | 0 | interrupt 0 |
| 定时器0 | 1 | interrupt 1 |
| 外部中断1 | 2 | interrupt 2 |
| 定时器1 | 3 | interrupt 3 |
| 串口中断 | 4 | interrupt 4 |
| 定时器2 | 5 | interrupt 5 |

先比优先级位 (高 vs 低)

如果优先级一样 (都为1或都为0)

按照中断向量表的中断号的顺序响应 (中断号小的优先: 序号小优先高的)

优先级高的中断会打断正在执行的优先级低的中断, 执行完优先级

高的再回来执行低优先级的。不要在一个中断里开启另一个中断, 否则容易嵌套过深

如果启动了中断就要有中断函数, 否则程序会失控, 可能死机或跑飞 (开启了中断就必须写中断函数, 哪怕中断函数里面什么都不做)

中断函数格式: void ISR_FUN (void) interrupt 0 {content…….}

中断分为: 内部中断 和 外部中断