1. 单片机51外部最小电路系统

1 电源电路

C1电解电容 (抵抗外部信号低频波动、抑制纹波) 稳定输入电压，防止电源波动直接传到稳压器, 当电源线较长，或者电源本身有纹波(如适配器、USB)

C2陶瓷电容 (抑制高频干扰、滤尖峰电压，提升响应速度) 改善输出响应，减少高频噪声和干扰, 由于LM7805 输出并不是完美平滑的，会有些纹波，特别是在负载变化时(比如你程序里突然让LED全亮), 这个电容可以快速补偿电压下降。0.1μF 陶瓷电容响应速度非常快，适合抑制高频尖峰。

C1和C2都是滤波电容必须尽可能靠近芯片引脚布局 (尤其是GND) 缩短电流环路从而降低寄生电感。(电感越小 → 电容响应越快 → 滤波效果越好)

同理AMS1117也需要。

2 时钟电路

MCU内部里的晶振电路精度差, 一般都用外接的。电容用来调节频率响应 (一般22pF与12MHz晶振配套), 尽量靠近芯片位置, 从而减小寄生电感。此处晶振是无源器件，需要 MCU 内部的振荡器电路激发振荡, MCU 内部振荡器由XTAL1输入，XTAL2反馈输出 (单片机内部的振荡电路通过晶振电路从而得到指定的时钟频率)

XTAL1: Crystal Input外部时钟输入 (可以接内部振荡器);

XTAL2: Crystal Output外部晶振输出端 (仅用于晶振模式);

3 复位电路

由于MCU上电时内部寄存器可能是随机情况所以需要复位。复位电路的电容是为了延缓时间从而使电平能够稳定到达触发状态。

复位之后电平不能一直保持否则一直处于复位状态。由于是电平触发的复位, 所以不能直接连接触发Vcc。

4 烧录电路

用USB转TTL的模块,

常见的芯片有：CH340（最常见、廉价、易用）CP2102（稳定、应用广泛）FT232RL（专业、兼容性好）

与单片机的RXD和TXD交叉相连, 要有相同的GND (确保电位一致)

CH340在5V供电时V3引脚 (3.3V) 要连接退耦电容稳定电压，吸收高频干扰，保障芯片正常工作否则电脑无法识别。如果是3.3V供电, 则V3与VCC直接连接不需要退耦电容。

二极管D1: CH340发出高电平时被截止由于MCU的RXD有上拉电阻会提供高电平, 当CH340是低电平时二极管导通从而可以被MCU接收。防止了CH340 TXD引脚将电流倒灌到对面的MCU的RXD引脚。

电阻R1: 限流电阻来防止对面的MCU的RXD引脚对CH340倒灌电流。

烧录过程: MCU先要冷启动然后才会进入Bootloader(软件部分)程序(几十毫秒)检查是否有握手在RXD处，如果有, 则进入ISP烧录模式, MCU接收HEX文件, 完成后退出Bootloader, 跳转到之前程序的起始地址0x0000开始执行 (只有再次复位后才开始新的程序)。如果Bootloader没有检查到握手, 则直接开始现有的程序。

当给MCU传输数据的时候: RTS先变为低电平, DTR再变为低电平, 在这个阶段2TY导通从而导致耗尽型P-MOS的G极为高电平使它截止，因此MCU没电关机, 然后DTR=0使得MOS管又导通, MCU开机实现冷启动，进入ISP模式。传输完成RTS先为高电平，DTR再为高电平这阶段三极管2TY一直是截止状态。

2. 常用的芯片和外围元件

1 显示数码管

显示数码管(共阴极和共阳极), 可以用SN7448只显示0~9 (不推荐).

Tips: 多个数码管将他们的相同的段(a~g, dp)串联, 通过选位来选择要点亮的数码管，

控制 DS 送入每一位数据（0 或 1）；

每送一位数据后，产生 SHCP 上升沿 → 数据移入寄存器；

8 位送完后，产生 STCP 上升沿 → 一次性输出到 Q0~Q7；

OE 保持为低电平使能输出。

每个数码管1ms内间断切换闪烁从而实现整体显示状态。

可以用74HC595:

| 引脚号 | 名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 14 | DS/SER | 串行数据输入（Serial Data Input） |
| 11 | SHCP/SRCLK | 移位时钟输入（上升沿移入1位） |
| 12 | STCP/RCLK | 锁存时钟输入（上升沿更新输出） |
| 13 | OE | 输出使能（低电平有效，OE=0时Q0~Q7输出有效） |
| 10 | SRCLR | 清零输入（低电平清除所有寄存器） |
| 1~7, 15 | Q0~Q7 | 并行输出引脚 |
| 9 | Q7' | 串行输出（用于连接下一片 595） |
| 16 | VCC | 电源正极 |
| 8 | GND | 接地 |

SRCLR =0同时输入8位DS=0，然后通过SHCP和STCP上升沿才能使Q0~Q7 = 0;

多个74HC595级联方法:

| 引脚名称 | 第1片连接 | 第2片连接 |
| --- | --- | --- |
| DS | 单片机IO | 第1片的 Q7′ |
| SHCP | MCU IO | 同上（共用） |
| STCP | MCU IO | 同上（共用） |
| OE | GND | GND |
| SRCLR | VCC | VCC |

每次输入的bit会使得所有位右移一位(Q6 → Q7，Q5 → Q6，...，Q0 → Q1)新输入的bit (通过 DS) 会被送入 Q0, 而原本的Q7会被送到 Q7′ 输出引脚给级联74HC595的Q0

2 矩阵键盘

行列扫描原理: 行或是列=1, 某个列或行是0 (变量) 因此当一个按键被按下时该行或列=0被拉低从而可以确定该按键

按键去抖动技术: 用延迟函数

Delay_ms(20); 在检测到按下后等待抖动结束

while(P3_2 == 0); 如果P3_2一直被按则等待释放

Delay_ms(20); 释放后也等抖动结束，防止误判

*

输入模拟电压（0V ~ 5V）输出8位二进制数字 (0~255) 分别到引脚D0~D7

最多支持 8个模拟信号输入 (CH0 ~ CH7)

3 ADC0809

| 引脚 | 名称 | 类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1~3 | ADD A/B/C | 输入（地址） | 通道选择位, 共支持8通道输入 (000111 → CH0-CH7) |
| 4 | ALE | 输入 | 地址锁存允许信号 (Address Latch Enable) |
| 5 | START | 输入 | 启动转换信号 |
| 6 | OE | 输入 | 输出使能 (Output Enable) 控制是否将数据输出到D0~D7 |
| 7 | EOC | 输出 | 转换完成信号 (End Of Conversion) 高电平表示完成 只读信号 |
| 8 | VEE | 接地 | 模拟地 |
| 9~16 | IN0~IN7 | 输入 | 模拟电压输入通道, 最多8路 |
| 17~24 | D0~D7 | 输出 | 8位数字输出 (并口) |
| 25 | CLK | 输入 | 外部输入的时钟信号 (500kHz ~ 1MHz) |
| 26 | VREF+ | 输入 | 基准电压上限, 常接+5V 根据实际情况控制精度 |
| 27 | VREF- | 输入 | 基准电压下限, 常接GND根据实际情况控制精度 |
| 28 | VCC | 电源 | 接 +5V |

ADC值 = (Vin - VREF-) / (VREF+ - VREF-) × 255

分辨率 = (VREF+ - VREF−) / 256

| 1. 选通道 | 设置 ADD A/B/C 三线 |
| --- | --- |
| 2. 锁地址 | ALE = 1 → 0 （上升沿触发地址锁存） |
| 3. 启动 | START = 1 → 0（上升沿触发启动转换） |
| 4. 等待完成 | 观察 EOC 变为 高电平 → 转换完成 只读型 |
| 5. 输出数据 | OE = 1，读取 D0~D7 并口输出的数值 (电平触发) |
| 6. 关闭输出 | OE = 0，准备下一次转换 |

操作过程:

1. 设置通道

Set_ADC_Channel(通道编号);  // 设置 ADD A/B/C 地址线

2. 锁地址

ALE = 1; delay_us(2); ALE = 0;

3. 启动转换

START = 1; delay_us(2); START = 0;

4. 等待结束

while(EOC == 0);

5. 读取数据

OE = 1;

adc_value = P2;  (D0~D7端口)

OE = 0;    关闭输出，避免总线冲突

Timer0中断初始化 (50us中断一次输出10kHz 方波)

void Timer0_Init()

{

TMOD &= 0xF0;   // 清除 T0 模式位

TMOD |= 0x01;    //定时器模式1

TH0 = (65536 - 50) >> 8;

// 高8位（假设1us计数一次）

TL0 = (65536 - 50) & 0xFF;  // 低8位

ET0 = 1;               // 允许T0中断

EA = 1;                 // 允许总中断

TR0 = 1;                // 启动定时器

}

void Timer0_ISR() interrupt 1

{

TH0 = (65536 - 50) >> 8;

TL0 = (65536 - 50) & 0xFF;

CLK = ~CLK;    // 翻转输出引脚

}

CLK引脚是ADC0809的外部时钟输入端

| 引脚 | 名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | 接地（0V） |
| 2 | TRIG | 触发端：当电压 < 1/3 VCC 时触发输出为高电平 |
| 3 | OUT | 输出端：输出方波或控制信号 |
| 4 | RESET | 复位端，接低电平会立即清除输出（通常接高电平） |
| 5 | CTRL | 控制电压端（一般接一个 0.01μF 电容滤波） |
| 6 | THRS | 阈值端：电压 > 2/3 VCC 时清除触发输出为低 |
| 7 | DISCH | 放电端，用于对外部电容放电 |
| 8 | VCC | 电源正极，一般接 +5V 或 +9V |

可以用NE555定时器, 或软件产生方波

4 EEPROM芯片

| 引脚 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1~3 | A0~A2 | 器件地址引脚，可硬件设定 |
| 4 | GND | 接地 |
| 5 | SDA | 数据线（开漏） |
| 6 | SCL | 时钟线（开漏） |
| 7 | WP | 写保护（接 GND 表示可写） |
| 8 | VCC | 电源 |

EEPROM芯片是用I2C协议通信,

地址是: 1 0 1 0 A2 A1 A0 R/W

1010是固定的前4位

A2~A0: 硬件引脚 A2、A1、A0 决定

R/W: =0表示写操作，=1表示读操作

EEPROM可以写入256个字节 (这些字节数据的地址: 0x00-0xFF), 每8byte为一页 (共32页) 每页写满后不会自动跳转到下一页而是从该页起始地址覆盖之前的内容。需要手动换页 (设置写入的新地址)

页号 = addr / 8    页内偏移 = addr % 8

读取EEPROM的内容时数据地址会自动+1, 读到0xFF后会回到0x00不断循环读取数据。

主机换页写操作: 本次该页的写操作完成后, 重新开始一个完整的I²C写入流程。

unsigned char EEPROM_LoadLED(void)

{

unsigned char val;

I2C_Start();

I2C_SendByte(0xA0);     // 写设备地址/写

I2C_WaitAck();

I2C_SendByte(0x00);     // 写数据地址

I2C_WaitAck();

I2C_Start();             // 重新开始（读）

I2C_SendByte(0xA1);    // 写设备地址/读

I2C_WaitAck();

val = I2C_RecvByte();    // 读取数据 1 byte

I2C_SendNack();        // 最后一个字节NACK

I2C_Stop();

return val;

}

当 EEPROM 中某个地址尚未写入数据时，其默认值为 0xFF，这是因为 EEPROM 的每个 bit 初始为 1（电擦除之后为全1）

void EEPROM_SaveLED(unsigned char state)

{

I2C_Start();

I2C_SendByte(0xA0);   // 写设备地址/写

I2C_WaitAck();

I2C_SendByte(0x00);   // 写数据地址

I2C_WaitAck();

I2C_SendByte(state);   // 写数据1 byte

I2C_WaitAck();

I2C_Stop();

Delay_ms(5);         // 写延时

}

5 DS18B20温度芯片

| 通信方式 | 单总线（1-Wire） |
| --- | --- |
| 温度范围 | -55℃ ~ +125℃ |
| 精度 | ±0.5℃（在 -10~+85℃ 范围内） |
| 分辨率 | 9~12 位可选（默认 12 位） |
| 响应速度 | 最快 750ms（12位精度下） |
| 唯一地址 | 每个 DS18B20 内部带唯一 8 byte地址 |
| 多点测温 | 可多个传感器并联，仅占一个I/O口 |

| 指令名 | 地址 | 说明 | 用途场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| Read ROM | 0x33 | 读取当前传感器的 64 位唯一地址 | 单总线下仅连接一个传感器 |
| Match ROM | 0x55 | 精确匹配某个设备地址 | 多个设备时精确访问 |
| Skip ROM | 0xCC | 跳过识别步骤，默认对全体广播 | 常用于只连接一个设备 |
| Search ROM | 0xF0 | 扫描总线上所有设备地址 | 多设备搜索 |
| Alarm Search | 0xEC | 查找温度越限报警的设备 | 报警场景使用 |

ROM普通指令

ROM功能指令

| 命令名 | 地址 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| Convert T | 0x44 | 启动温度采集（需要等待转换时间） |
| Read Scratchpad | 0xBE | 读取温度寄存器（9 字节数据）临时存储 |
| Write Scratchpad | 0x4E | 写入警戒温度（TH/TL）与精度配置 |
| Copy Scratchpad | 0x48 | 将配置数据写入 EEPROM |
| Recall E² | 0xB8 | 从 EEPROM 恢复配置 |

DS18B20有3个引脚: GND, VCC, DQ

DQ与MCU引脚连接需要上拉电阻 (4.7kΩ) ROM存储的是DS18B20内部固定的指令

DS18B20内部集成了 EEPROM，大小为 3 个字节，专门用来掉电保存如下设置：

高温报警值（TH）

低温报警值（TL）

配置寄存器（分辨率设置）

使用方法()：遵循1-wire的过程

(1) 初始化 DS18B20（检测存在）(是1-Wire初始化) 等待从机响应

(2) 发送 Match ROM（0x55）+ ROM地址 (或Skip ROM当一个从机时)

(3) 发送 Convert T（0x44） → 等待转换完成（≥750ms）

(4) 再次初始化

(5) 发送 Match ROM（0x55）+ ROM地址 (或Skip ROM当一个从机时)

(6) 发送 Read Scratchpad（0xBE）

(7) 连续读取Scratchpad的前2 个字节: 低位+高位合并成 16 位温度值

Scratchpad的9个byte内容 (临时存储的数据):

| 字节地址 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | Temp\_LSB | 温度值低字节 (低位) (主机读) |
| 0x01 | Temp\_MSB | 温度值高字节 (高位) (主机读) |
| 0x02 | TH(报警高阈值) | 设置高温报警值 (主机写) int型 |
| 0x03 | TL(报警低阈值) | 设置低温报警值 (主机写) int型 |
| 0x04 | 配置寄存器 | 分辨率设置 (9~12bit) (主机写) |
| 0x05~0x07 | 保留 | 无特殊用途 (可能用于校准) |
| 0x08 | CRC校验值 | 主机可用于验证前 8 字节数据完整性 |

| 分辨率 | 温度LSB精度 | 转换时间 | 寄存器配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9位 | 0.5℃ | ≈93.75ms | 0x1F |
| 10位 | 0.25℃ | ≈187.5ms | 0x3F |
| 11位 | 0.125℃ | ≈375ms | 0x5F |
| 12位 | 0.0625℃ | ≈750ms | 0x7F (默认) |

配置寄存器 (分辨率设置)：

温度 = ((Temp_MSB << 8) | Temp_LSB) × LSB

示例：设置为 10 位分辨率（精度 0.25°C）

DS18B20_Init();

DS18B20_WriteByte(0xCC);       // Skip ROM（或使用 0x55 + 地址）

DS18B20_WriteByte(0x4E);       // Write Scratchpad 指令

DS18B20_WriteByte(75);         // 设置温度报警高阈值 TH = 75°C

DS18B20_WriteByte(10);         // 设置温度报警低阈值 TL = 10°C

DS18B20_WriteByte(0x3F);       // 设置分辨率为 10-bit（0x3F）

void DS18B20_SetAlarmThresholds(unsigned char *address)

{

DS18B20_Init();

DS18B20_WriteByte(0x55);          // Match ROM

for (int i = 0; i < 8; i++)       // 写入64位地址

DS18B20_WriteByte(address[i]);

DS18B20_WriteByte(0x4E);         // Write Scratchpad

DS18B20_WriteByte(75);           // TH = 75°C

DS18B20_WriteByte(10);           // TL = 10°C

DS18B20_WriteByte(0x7F);         // 配置：12位

// 写入 EEPROM

DS18B20_Init();

DS18B20_WriteByte(0x55);         // Match ROM

for (int i = 0; i < 8; i++)       // 写入地址

DS18B20_WriteByte(address[i]);

DS18B20_WriteByte(0x48);         // Copy Scratchpad

Delay_ms(20);                    // 写入 EEPROM 等待

}

DS18B20_Init();

DS18B20_WriteByte(0xCC);

DS18B20_WriteByte(0xB8);         // Recall EEPROM 到 Scratchpad

将 Scratchpad (第 2~4 字节：TH、TL、配置寄存器) 的内容写入EEPROM

只在第一次使用时运行从而将数据存入内部的EEPROM之后就不需要使用,需要≈10ms

调用内部EEPROM的数据,需要≈10ms